| FECHA | 14-May-2025 | EQUIPO | EH4-01 | HORAS | 55.030,7 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTOR | INSP-02 |  |  | ZONAS | 3 zonas · 12 puntos |

NOTA: con el equipo armado algunas áreas quedan ocultas y no son inspeccionables. Lo reportado se refiere a las zonas con acceso.

| Estado | Criterio |
| --- | --- |
| Normal | L actual menor que Caution. Seguimiento en la frecuencia normal de inspección. |
| Alerta | L actual igual o mayor que Caution y menor que Danger. Aumentar frecuencia de inspección y programar reparación. |
| Crítico | L actual igual o mayor que Danger. Reparar antes de continuar operando. |
| N/I | No inspeccionado (acceso, limpieza deficiente o fuera de programación). |

Observaciones generales de la inspección

ZONA 1: CHASIS – VIGA DERECHA

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VD-01 | Láminas viga derecha, cara interna | 800 | 1400 | 0 | 0 | Normal |  |
| VD-02 | Unión viga derecha y soporte clevis derecho | 700 | 1000 | 0 | 0 | Normal |  |
| VD-03 | Unión viga derecha y columna | 490 | 700 | 340 | 0 | Normal |  |
| VD-04 | Parte inferior soporte suspensión delantera derecha | 175 | 250 | 0 | 300 | Crítico |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

| Foto | Foto |
| --- | --- |
| Punto: Fecha: | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona

ZONA 2: NOSE CONE Y SOPORTES DE CILINDROS DE LEVANTE

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-01 | Soporte del cilindro de levante, lado izquierdo | 210 | 300 | 70 | 250 | Alerta |  |
| NC-02 | Soporte del cilindro de levante, lado derecho | 210 | 300 | 0 | 0 | Normal |  |
| NC-03 | Extremo delantero derecho, base del nose cone | 150 | 300 | 100 | 80 | Normal |  |
| NC-04 | Placa curva superior del nose cone | 400 | 800 | 0 | 0 | Normal |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

| Foto | Foto |
| --- | --- |
| Punto: Fecha: | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona

ZONA 3: TIJERAS Y SPINDLE (SUSPENSIÓN DELANTERA)

| Código | Descripción | Caution (mm) | Danger (mm) | L anterior (mm) | L actual (mm) | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-01 | Metal base de tijeras, lado derecho | 140 | 200 | 0 | 0 | Normal |  |
| SD-02 | Metal base de tijeras, lado izquierdo | 140 | 200 | 0 | 0 | Normal |  |
| SD-03 | Metal base de spindle, lado derecho | 35 | 50 | 0 | 0 | Normal |  |
| SD-04 | Metal base de spindle, lado izquierdo | 35 | 50 | 0 | 0 | Normal |  |

Ubicación de los puntos de inspección

Registro fotográfico

| Foto | Foto |
| --- | --- |
| Punto: Fecha: | Punto: Fecha: |

Observaciones de la zona